Controller     : 	AVM ISDN-Controller FRITZ!Card PnP

Betriebssystem :    Windows 98

Version        :        	03.06.08

Build          :     	98.04.09

Hinweise zur Installation der FRITZ!Card PnP

unter Microsoft Windows 98

Falls Sie die FRITZ!Card PnP bereits unter Windows 98 installiert haben, genügt der Aufruf des Setup-Programms von der Diskette.

Wenn Sie eine komplette Neuinstallation durchführen, folgen Sie bitte der nachstehenden Beschreibung.

Die FRITZ!Card PnP ist als Einsteckkarte für Personal Computer mit ISA-Bussystem mit Plug-and-Play Unterstützung ausgeführt. Der Controller wird in einen 16-Bit-Slot des Rechners eingebaut. Die FRITZ!Card PnP setzt ein BIOS voraus, daß der Plug-and-Play Spezifikation ab der Version 1.0a von 1994 entspricht. Sollte Ihr Rechner nicht diesem Standard entsprechen, wenden Sie sich bitte an Ihren Hardware-Lieferanten.

Für den Einsatz unter Microsoft Windows 98 werden speziell entwickelte COMMON-ISDN-API (CAPI) 2.0-Treiber mitgeliefert. Der echte 32-bit-Gerätetreiber bietet volle Unterstützung für alle Leistungsmerkmale von Microsoft Windows 98.

Vergewissern Sie sich, welches Protokoll an Ihrem ISDN-Anschluß von der Telekom bereitgestellt wird. Möglich sind Anschlüsse mit 1TR6- oder DSS1-Protokoll. (Anschlüsse, die nach 1994 installiert wurden, sind im allgemeinen DSS1-Anschlüsse)

Installation der FRITZ!Card PnP unter Windows 98

Die FRITZ!Card PnP wird mit Hilfe einer ausführlichen Installationsroutine auf Ihrem Rechner installiert. Die Installation erfolgt in zwei wesentlichen Schritten:

1. Einbau der FRITZ!Card PnP

2. Installation der Treibersoftware für die FRITZ!Card PnP

Gehen Sie zur Installation von FRITZ!Card PnP folgendermaßen vor:

Schalten Sie Ihren Computer sowie weitere angeschlossene Einheiten aus und ziehen Sie die Netzstecker. Öffnen Sie das Gehäuse des Computers.

1. Wählen Sie einen passenden Steckplatz, entfernen Sie das Blech am oberen Ende und stecken Sie die FRITZ!Card PnP in den gewählten PC-Steckplatz ein.

- Schrauben Sie die FRITZ!Card PnP am oberen Ende des Steckplatzes fest.

- Schließen Sie den Rechner, schrauben Sie die Abdeckhaube fest und stecken Sie den Netzstecker wieder ein. Damit ist der Einbau der FRITZ!Card PnP beendet. Die FRITZ!Card PnP muß nun noch an das ISDN angeschlossen werden.

2.  Nachdem Sie die FRITZ!Card PnP eingebaut haben, folgt im nächsten Schritt die Installation der Treibersoftware für die FRITZ!Card PnP. Nachdem Sie die FRITZ!Card PnP in ihren Rechner eingebaut und die Karte an das ISDN angeschlossen haben, erfolgt nun der dritte Schritt der Installation, die automatische Hardwareerkennung der FRITZ!Card PnP und anschließende Installation der Treibersoftware. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- Schalten Sie Ihren Rechner wieder ein.

- Kurz nach dem Start von Windows 98 erscheint das Fenster "Neue Hardwarekomponente gefunden" mit der Nachricht, das der Hardwareassistent von Windows 98 den AVM ISDN-Controller FRITZ!Card PnP gefunden hat.

- Nachdem die Treiberdatenbank von Windows 98 aktualisiert wurde, werden Sie aufgefordert, einen neuen Hardwaretreiber zu installieren. Markieren Sie  den Eintrag "Treiber auf Diskette des Hardware-Herstellers".

- Legen Sie nun die FRITZ!Card-CD in Ihr CD-Laufwerk ein.

- Im nächsten Fenster klicken Sie auf die Schalfläche Diskette und geben dann mit Hilfe der Schaltfläche Durchsuchen den Pfad zu den Installationsdateien an. z.B. D:\CARDWARE\FRITZ.PNP\WINDOWS98.

- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "OK". Die Treiberinformationen werden nun in ein temporäres Verzeichnis auf Ihren Rechner kopiert.

- Als nächstes erscheint das AVM-Begrüßungsfenster des Installationsprogramms der Treibersoftware. Klicken Sie auf Weiter. Sie können die Installation jederzeit über die Schaltfläche Abbrechen verlassen.

- Wählen Sie im nächsten Fenster die Option "Installation" und klicken Sie auf weiter.

- Im nun folgenden Fenster geben Sie den Ordner an, in den die Treibersoftware der FRITZ!Card PnP installiert werden soll. Die Voreinstellung lautet C:\IDRIVER. Sie können jeden anderen Ordner auf Ihrem Rechner angeben.

Die Installation der FRITZ!Card PnP für Windows 98 ist nun beendet.

Besondere Leistungsmerkmale der FRITZ!Card PnP

Die mitgelieferte COMMON-ISDN-API 2.0 unterstützt Windows-Anwendungen als auch (gleichzeitig) Anwendungen in DOS-Boxen. Darüber hinaus können Sie mit diesem CAPI-Treiber auch Anwendungen nutzen, die auf CAPI 1.1 basieren.

Die Controller-Software für die passiven ISDN-Controller von AVM entspricht der ISDN Driver Model Architecture (IDM Architecture). Sie stellt eine Implementation der CAPI 2.0 Spezifikation für die AVM ISDN-Controller dar.

Die passiven ISDN-Controller von AVM unterstützen mit der aktuellen Controller-Software alle Dienste im ISDN. Es werden die folgenden B-Kanal-Protokolle angeboten: X.75, HDLC transparent, transparent, X.25, ISO 8208 (X.25 DTE-DTE), X.31 case a/b, T.70, T.90, Fax G3/4, V.110, V.120 und V.32.

CAPI SoftCompression X75/V42bis

Für Datenverbindungen mit X.75 steht als zusätzliches Leistungsmerkmal Datenkompression während der Übertragung zur Verfügung. Als Kompressionsverfahren kommt, in Konformität zur CAPI 2.0-Spezifikation, V.42bis zum Einsatz (CAPI SoftCompression X75/V42bis).

In der Voreinstellung der Controller-Software ist die automatische Datenkompression deaktiviert. Damit können nur Anwendungen, die direkt die Datenkompression aktivieren, diese auch nutzen. Sie können die Datenkompression jederzeit über das FRITZ!Card-Setup dauerhaft aktivieren.

Haben Sie die Datenkompression aktiviert, handeln die Gegenstellen während des Verbindungsaufbaus den Einsatz der Datenkompression aus. Verfügt eine Gegenstelle über keine Datenkompression, werden die Daten ohne Kompression übertragen. Dieser Vorgang ist für den Anwender transparent.

CAPI SoftFax G3 und CAPI SoftModem V32bis

Zusätzlich zu den digitalen Leistungsmerkmalen können mit der FRITZ!Card analoge Dienste wie Fax Gruppe 3 (CAPI SoftFax G3) und Modem (CAPI SoftModem V32) genutzt werden.

Die  FRITZ!Card kann mit dieser Controller-Software als Plattform für beliebige Fax-Software unter Windows genutzt werden. Die Controller unterstützen das Versenden und Empfangen von Faxen mit bis zu 14400 Baud, dabei stehen beide B-Kanäle für die Fax-Kommunikation zur Verfügung. Der Controller verhält sich wie ein Fax-Gerät der Gruppe 3.

Der Controller bietet zusätzlich ein Soft-Modem V32bis an. Auf Basis dieser Modem-Emulation kann mit Kommunikations-Anwendungen von einem ISDN-Anschluß die Verbindung zu analogen Gegenstellen aufgebaut werden, die über ein Modem an das Telefonnetz angeschlossen sind. Die Modem-Emulation erlaubt Datenübertragung nach dem V.32bis-Verfahren. Das bedeutet, daß Datenverbindungen zu analogen Modems mit bis zu 14400 Baud betrieben werden können.

Lieferversion der FRITZ!Card PnP-Treiber

Diese Lieferversion der FRITZ!Card PnP-Treiber für Windows 98 enthält Treiber für Euro-ISDN (DSS1) und für 1TR6.

Neue Treiber für die FRITZ!Card PnP

Die aktuellen Treiber für die FRITZ!Card PnP finden Sie auf dem AVM Data Call Center. Das Data Call Center erreichen Sie unter der Rufnummer + 49-30-39 98 43 00 (via ISDN) mit FRITZ!data oder Connect32. Die aktuellen Treiber und noch mehr Informationen zur AVM und ihren Produkten sind zudem im Internet unter http://www.avm.de zu finden.

#1